ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

2020 – 2025г.

1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Понятието за енергийна ефективност е далеч от старите представи за икономия на енергия. Тя не е изключване на отоплението и лишаване от комфорт. Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най- лесният и ефективен начин за намаляване на енергийната консумация и замърсяването на околната среда. Енергийната ефективност е качествено понятие, характеризиращо рационалното използване на енергийните ресурси чрез подобряване качеството на енергийните услуги при най-приемлива цена за обществото. В основни линии включва повишаване на ефекта от дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на разходите за това, естествено без загубата на комфорт. Енергийна ефективност води до:

- намаляване на разходите за скъпи горива и енергия;

- подобряване на топлинния комфорт чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки в сгради, при спазване на съотношението „разходи – ефективност“, като в резултат на това се променя енергийното поведение на съответната сграда;

- възпитаване на навици у крайните клиенти на енергия /поведенчески мерки/, свързани с пестене на енергия, в условия на непрекъснато покачване на цените на енергоносителите и произвежданите от тях деривати – електрическа и топлинна енергия;

- създаване на предпоставки за търсене на варианти за смяна на горивоенергийна база чрез оползотворяване на енергията от възобновяеми източници /слънчева, геотермална енергия и др./ за задоволяване на енергийните потребности на сградите и на техните обитатели;

- търсене на варианти за привеждане на наличния сграден фонд в „сгради с близко до нулево потребление на енергия“ чрез комбинацията на мерки, свързани със съвместното изпълнение на строително-монтажни работи в сгради, водещи до повишаване на енергийните характеристики на сградите до клас „А“ по скалата за класовете на енергопотребление и въвеждането на инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници, като участието на този вид енергия в общия гориво-енергиен състав на енергията, служеща за задоволяване на енергийните потребности на дадена сграда и на нейните обитатели, трябва да е не по-малко от 55 %;

- намаляване на парниковите газове в атмосферния въздух и ограничаване изменението на климата;

- диверсификация на доставките на енергия.

Програмите за енергийна ефективност (ПЕЕ), подлежащи на изготвяне от органите на държавна и органите на местната власт, са инструмент за изпълнение на държавната политика в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) и служат за постигане на националната индикативна цел за пестене на горива и енергии, заложена в Националния план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. Една от ключовите цели на програмите за енергийна ефективност е, чрез елемента на стратегическо планиране, да се подпомогне местната власт при осигуряването на достатъчно финансиране за изпълнение на отговорностите ѝ за предоставяне на адекватни обществени услуги. В това отношение, Програмата за енергийна ефективност има ролята на прогнозен документ относно необходимите инвестиции за реализиране на икономия на енергия в крайното енергийно потребление чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки, от една страна, а от друга – на стратегически документ, имащ за цел намирането на варианти за осигуряване на необходимото финансиране за изпълнението на този вид мерки. Въвеждането на задължение в българското законодателство за изработване и приемане на планове/ програми за енергийна ефективност от органите на държавната и органите на местната власт произтича от вторичното законодателство на Европейския съюз - Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сгради, Директива 2006/32/ЕО относно енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставяне на енергийни услуги и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Целеният ефект с разработването и приемането на този вид стратегически документи е минимизиране на разходите за издръжка на публичния сектор, както и въведените в сгради - държавна и общинска собственост, енергоспестяващи мерки да служат като образец/ добър пример за населението. Нещо повече, в т. 18 от преамбюлната част на Директива 2012/27/ЕС, въведена в българското законодателство със сега действащия Закон за енергийната ефективност /ЗЕЕ/, се посочва, че „редица общини и други публични органи в държавите членки вече прилагат интегрирани подходи за спестяване на енергия и за снабдяване с енергия, например чрез планове за действие за устойчива енергия, като разработените съгласно инициативата „Споразумение на кметовете“ (Covenant of Mayors), както и интегрирани градоустройствени подходи, които надхвърлят отделните интервенции по отношение на сгради или транспортни средства. Държавите членки следва да насърчават общините и другите публични органи да приемат интегрирани и насочени към устойчиво развитие планове за енергийна ефективност с ясни цели, да привличат гражданите в тяхното разработване и прилагане и да ги информират адекватно за тяхното съдържание и за напредъка по постигането на целите. Такива планове могат да доведат до значителни икономии на енергия, особено ако се изпълняват чрез системи за управление на енергията, които позволяват на съответните публични органи по-добре да управляват своето потребление на енергия. Обменът на опит между общинските власти на големи и малки градове и другите публични органи следва да се насърчава по отношение на поноваторскияопит.“ По дефиниция терминът „устойчиво развитие“означава: начин на използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди, като същевременно запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в текущия момент, така и в далечното бъдеще. Като се има предвид значението на това понятие, на практика Директива 2012/27/ЕС въвежда повисоки изисквания към органите на държавна и местна власт, а именно – изисквания за търсене на варианти за въвеждане на интелигентни мрежи; активно оползотворяване на енергията от възобновяеми източници /слънчева енергия, вятърна енергия, геотермална енергия/ не само в сградите – държавна и общинска собственост, и в обществения транспорт, а в цялостен мащаб; въвеждане на системи за акумулиране на произведената от тези източници енергия /електрическа, топлинна и/ или енергия за охлаждане/; създаване на софтуерни продукти, свързани със следене потреблението на енергия в реално време и предприемане на мерки за редуциране на използваната енергия в зависимост от броя потребители и други обективни критерии /управление на енергопотреблението/. Целеният ефект от реализацията на всяка една от този вид мерки е постигане на относително ниво на енергийна независимост на органите на държавна и местна власт, и на населението, в качеството им на крайни клиенти на енергия, по отношение на доставчиците на енергия и намаляване на финансовия, и социалния риск при снабдяване с енергия на тези лица от либерализиран пазар, където цената на енергията не е константа, а динамично променяща се в зависимост от различни фактори величина.

- ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО

Настоящата програма е изготвена в съответствие с европейско законодателство в областта на енергийната ефективност и е съобразена със: Стратегия „Енергетика 2020” на Европейския съюз (Трети либерализационен пакет в енергетиката „Енергетика и климат“) През 2007 г. Европейският съвет прие нови енергийни цели до 2020 г., т.нар.„триада 20- 20-20” за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление, включена в пакета „Енергетика и климат“. Триадата „20-20-20“ включва цели, свързани с:

- насърчаване изпълнението на дейности и мерки за повишаване на енергийната ефективност, които следва да доведат до 20 % икономия на енергия в крайното енергийно потребление към 31.12.2020 г.;

- насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и постигане на дял от 20 % на този вид енергия в брутното крайно енергийно потребление към 31.12.2020 г.;

- намаляване в резултат от изпълнението на горните видове дейности и мерки, на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух с 20%. Базисната година, спрямо която се залагат и отчитат поставените цели, определена от Европейската комисия, е 1990 г.

Директиви на Европейския съюз за енергийна ефективност, представляващи част от Третия либерализационен пакет „Енергетика и климат“: Европейското право в областта на енергийната ефективност включва седем директиви и девет регламента, които са транспонирани в българското законодателство съответно в Закона за енергийната ефективност и в Закона за устройство на територията, и подзаконовите нормативни актове по прилагането на тези закони. Две от директивите са тясно свързани с енергийния мениджмънт в общините - Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите и Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Директива 2010/31/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите. Целта на Директивата е да се подобрят енергийните характеристики на сградите в рамките на държавите-членки на Европейския съюз, като се външните климатични и местни условия, както и изискванията за параметрите на вътрешния въздух при стриктно спазване на съотношението „разходи-ефективност“. Директивата въвежда изискване за привеждане на съществуващия сграден фонд в държавите – членки до „сгради с близко до нулево потребление на енергия“. Директивата въвежда и критерии по отношение на:

- общата методологична рамка за изчисляване на цялостните енергийни характеристики на сгради и части от тях;

- прилагане на минимални изисквания по отношение на енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, сградни компоненти и външни ограждащи елементи на сградата, които подлежат на основен ремонт;

- енергийно сертифициране на сгради и части от тях.

Основните изисквания от Директива 2010/31/ЕС са заложени в Закона за енергийната ефективност, а съществените изисквания към енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради са транспонирани в Наредба № 7 за енергийната ефективност на сгради на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Директива 2012/27/ЕС на Европейският парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност Основната цел на тази Директива е да допринесе за постигане на целите на Европейския съюз за повишаване на енергийната ефективност в крайното енергийно потребление на държавите-членки до 31 декември 2020 г. с 20 % чрез:

изготвяне на национална дългосрочна стратегия за саниране на обществения и частен сграден фонд;

задължително реновиране на 3% годишно от пълната разгъната застроена площ (РЗП) на държавните сгради с разгъната застроена площ над 250 кв.м, а за общинските сгради това е пожелателно;

въвеждане на схеми за задължения за енергийната ефективност, осигуряващи изпълнението на националната цел за енергийни спестявания от страна на т.нар. „задължени лица – търговци с енергия“, между които тази цел се разпределя като индивидуални цели за енергийни спестявания, подлежащи на изпълнение чрез:

- сключване на договори за реализация на енергийноефективни услуги при  внасяне на парични средства от търговците с енергия в специализирани фондове крайните клиенти на енергия;

-   прехвърляне на енергийни спестявания чрез закупуване на удостоверения за  енергийни спестявания.

- насърчаване използването на т.нар. „ЕСКО модел“, представляващ финансова схема за насърчаване реализацията на енергоспестяващи мерки при крайните клиенти на енергия чрез реализацията на договори с гарантиран резултат;

- въвеждане на система за управление по енергийна ефективност (енергиен мениджмънт), включително енергийни обследвания, като част от прилагането на програмата по енергийна ефективност от публичните органи и органите на местната власт и местното самоуправление.

Пътна карта за енергетиката до 2050 г.

През декември 2011 г. Европейската комисия прие Пътна карта за енергетиката, която има за цел понижаване на въглеродните емисии до 2050 г., като същевременно се подобри конкурентоспособността на икономиката и сигурността на доставките на енергия за Европа. Ключов елемент за изпълнението на тази цел е реализацията на политиката по енергийна ефективност.

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г.

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. отразява визията за развитие на сектор „Енергетика“ при отчитане на европейската визия в тази област, както и на политиките по енергийна ефективност и оползотворяване на енергията от възобновяеми източници.

Стратегия „Европа 2020“

Тя залага на три основни приоритета:

- интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

- устойчив растеж - насърчаване развитието на екологична и конкурентоспособна икономика с по- ефективно използване на ресурсите;

- приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване, както и нейните три основни цели:

Закон за енергийната ефективност

Въвеждането в българското законодателство на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност със сега действащия ЗЕЕ /в сила от 15.05.2015 г./ поставя редица предизвикателства пред т. нар. „задължени лица – търговци с енергия“, както и пред общините в качеството им на крайни клиенти на енергия.

Закон за енергетиката

Със Закона за енергетиката на кметовете на общини се възлагат следните задължения:

- да изискват от енергийните предприятия на територията на общината прогнози за развитието на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ, програми и планове за електроснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване;

- да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти – общинска собственост;

- да предвиждат в общите и подробните устройствени планове благоустройствени работи, необходими за изпълнението на инвестиционните програми на енергийните предприятия за развитие на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Закон за устройство на територията

Едно от основните изисквания на Закона за устройство на територията (ЗУТ) е т.нар. „шесто съществено изискване към строежите“ – изискването за енергийна ефективност /“икономия на енергия и топлосъхранение“/, въведено в ЗУТ през 2005 г. (вж. чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ). С въвеждането на това изискване дейностите, свързани с реализация на инвестиционни намерения в областта на строежите, в това число и дейностите по изпълнение на енергоспестяващи мерки, бяха поставени на съвършено нова основа.

През 2015 г., в изпълнение на Директива 2009/28/ЕО относно насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградния фонд и Регламент /ЕС/ №310 от 09.03.2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, в чл. 169 от ЗУТ беше въведено и ново седмо съществено изискване към строежите – изискването за устойчиво използване на природните ресурси. С това изискване, на практика, в българското законодателство се отваря вратата за т.нар. „сгради с близко до нулево потребление на енергия“, като проектите за нови сгради, съответно - за основен ремонт и основно обновяване на сгради, вече следва да се изготвят въз основа на предварителен анализ относно възможностите за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници за задоволяване енергийните потребности на дадена сграда и на нейните обитатели. Конкретните изисквания, свързани с оползотворяването на енергия от възобновяеми източници, като форма на устойчиво използване на природните ресурси, са детайлно развити в Наредба № 7 за енергийната ефективност на сгради /посл., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 21.11.2017 г., в сила от 21.11.2017 г./, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Национални стратегически документи, планове и програми

Енергийна стратегия на Република България ;

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.;

Втори национален план за действие по енергийна ефективност 2011 - 2013 г.;

Национален план за действие по енергийна ефективност 2014 - 2020 г.;

Годишен отчет за изпълнението на Национални план за действие по енергийна ефективност 2014 – 2020 г. за 2015 г.;

Национален план за действие по промените в климата;

Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност и План – програма за нейното изпълнение;

Национална програма за развитие „България 2020”;

Общински план за развитие на Община Дулово 2014-2020 г.

Подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност

3. ОБЗОР НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Планът за енергийна ефективност на Община Дулово и програмата към него са разработени и структурирани  въз основа на съществуващите  данни за административно – териториалната характеристика на Общината, за икономика, за промишленост, за селско стопанство, за инженерна инфраструктура (транспорт, електроснабдяване, водоснабдяване и улично осветление), за сградния фонд и данни за Общинския бюджет и финансиране към момента др.

3.1. Административно –териториална характеристика на община Дулово

(географско местоположение, климат, околна среда и административно - териториални характеристики)

Община Дулово -  Силистренска област

Община Дулово е административна единица от област Силистра и е част от Североизточния район. Общината е разположена в източната част на Дунавската равнина, тя обхваща най - северната част на Лудогорието. Община Дулово граничи с общините Исперих, Каолиново, Тервел, Силистра, Главиница, Ситово и Алфатар. Общината та се класира на второ място по големина в област Силистра. Общата територия на общината се равнява на 566.33 км2, от които 362.71 км2  са земеделски територии, 132.25 км2 – горски територии, 63.60 км2 – фонд „Населени места”, 1.43 – територии за транспорт и инфраструктура и 0.13 – водни течения и водни площи.

Община Дулово е разположена в умерено континенталната климатична зона и принадлежи към трета климатична зона. За средна начална дата, характеризирана със задържане на устойчиви температурни условия се счита 15 април, а измерените температури са над 10 градуса. За крайна дата на устойчивото задържане на температурите се смята 25 октомври. Средната годишна температура на община Дулово е 12.8 градуса. Средната лятна температура е изчислена на 18 градуса, а средната зимна около 2.8 градуса. Районът на общината е силно обветрена.

Годишните валежи на територията на общината са около 650 мм/м2, което се счита за ниво под средните стойности за страната. Този фактор оказва негативно влияние върху тревната и дървесинната растителност, защото той води до засушаване през летните месеци.

Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на общината липсват големи промишлени замърсители. Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на околната среда е незначително и с локален териториален обхват. Ликвидирането на големите животновъдни комплекси намали значително замърсяването, причинено от този отрасъл. Естествените водоеми, намиращи се на територията на общината, не се замърсяват с битови и производствени отпадни води

На територията на общината могат да бъдат наблюдавани три вида почви: черноземни, които представляват 90% от обработваемата земеделска земя, горски почви и ерозирани плитко каменливи почви. Горските масиви заемат 23% от територията на общината. Преобладават естествени насаждения от дъб, цер, габър и други. Иглолистните видове са внесени допълнително при реконструкция на горите със стопанско предназначение или оформят междуселищното пространство.

Селищната мрежа на общината се състои от 27 населени места, от които един град Дулово и 26 села. Градското население в гр. Дулово се равнява на 6,537 души, докато селското население наброява 21,745 души или общото население в общината е 28,282 души. Град Дулово се явява основен и естествен общински административен, икономически и културен център, а отделните селища имат различен характер и степен на развитие, съобразно разположението им, природните дадености, традициите и др. Селата са: Черник, Правда, Окорш, Чернолик, Яребица, Поройно, Вокил, Овен, Водно, Секулово, Паисиево, Боил, Руйно, Межден, Раздел, Златоклас, Черковна, Колобър, Долец, Грънчарово, Полковник Таслаково, Орешене, Козяк, Прохлада, Скала и Върбино.

Данните за площта на територията, брой на жителите и общинската застроена  площ са посочени в Таблица 1 и Графики 1 и 1-А към нея.

Таблица 1

| № по ред | Населено място | Площ | Жители | Общинска Р З П |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км2 | бр. | м2 |
| 1 | гр. Дулово | 11 | 6537 | 34794 |
| 2 | c. Боил | 1,9 | 902 | 660 |
| 3 | c. Водно | 1,5 | 886 | 660 |
| 4 | c. Вокил | 2,7 | 1204 | 540 |
| 5 | c. Върбино | 0,6 | 63 | 293 |
| 6 | c. Грънчарово | 1,8 | 487 | 308 |
| 7 | c. Долец | 1,3 | 494 | 96 |
| 8 | c. Златоклас | 1,7 | 635 | 190 |
| 9 | c. Козяк | 1,2 | 326 | 220 |
| 10 | c. Колобър | 1,8 | 508 | 252 |
| 11 | c. Межден | 1,8 | 633 | 320 |
| 12 | c. Овен | 2,9 | 998 | 444 |
| 13 | c. Окорш | 3,9 | 1482 | 5728 |
| 14 | c. Орешене | 1,1 | 399 | 516 |
| 15 | c. Паисиево | 1,9 | 855 | 4681 |
| 16 | c. Полковник Таслаково | 1,4 | 410 | 200 |
| 17 | c. Поройно | 2,1 | 1124 | 480 |
| 18 | c. Правда | 3,2 | 1751 | 3288 |
| 19 | c. Прохлада | 0,9 | 260 | 92 |
| 20 | c. Раздел | 1,7 | 612 | 267 |
| 21 | c. Руйно | 2,8 | 892 | 464 |
| 22 | c. Секулово | 1,8 | 838 | 1748 |
| 23 | c. Скала | 0,9 | 198 | 80 |
| 24 | c. Черковна | 1,8 | 578 | 80 |
| 25 | c. Чернолик | 2,8 | 1428 | 3380 |
| 26 | c. Черник | 4,2 | 2343 | 4151 |
| 27 | c. Яребица | 2,9 | 1439 | 4714 |

Графика 1: Разпределение на кметствата по брой на жители

Графика 1-А

Общинската територия е разпределена по специфични територии, посочени в Таблица 2 и Графика 2 по-долу :

Таблица 2

| Вид на общинските територии | km2 | % |
| --- | --- | --- |
| Земеделски територии | 362.71 | 64,76 % |
| Горски територии | 132.25 | 23,61 % |
| Фонд “Населени места” | 63.6 | 11,35 % |
| Територии за транспорт и инфраструктура | 1.43 | 0,26 % |
| Водни течения и водни площи | 0.13 | 0,02 % |

Графика2

3.2. Състояние на местната икономика и промишленост

Община Дулово е  един от слабо развитите региони в страната. Икономиката и промишлеността на територията на Община Дулово основно са  в областта на леката и хранително – вкусовата промишлености,  машиностроенето, строителството, търговията и услугите. Общинската икономика е белязана от ниска ефективност, моноотраслова структура и раздробеност на собствеността върху земята. В селата липсва икономическа активност - там преобладава производство от натурално селско стопанство. Слаба е и почти не съществува  мотивацията за технологично развитие и обновяване на продукцията. Характерни за общината са малките и средни предприятия. Най –активни са фирмите  в сферата на търговията. Другите три отрасъла, където има относително голям брой регистрирани и активни фирми в региона, са хотели и ресторанти, преработваща промишленост и тези от  аграрния сектор. Основен дял в производствения сектор – предимно от производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия. На територията на общината регистрираните работещи фирми се разпределят както следва:

Графика3

Селскостопанската дейност е традиционен отрасъл за община Дулово и може да бъде считано, че той е определящ за локалната икономика..

3.3.Състояние на селското стопанство и животновъдството

Благоприятните климатични условия в комбинация със богатите почвени ресурси създават предпоставки за отглеждане на култури от по – дълъг вегетационен период. Такива култури са: зърнени, тревно – фуражни и технически. Основните култури, които се произвеждат са: пшеница, слънчоглед, царевица и  ечемик. Трябва да бъде отбелязано, че са открити залежи от каолин с високо качество и тяхната експлоатация предстои в най – близко бъдеще. Община Дулово е класифицирана като община в селски район. По-голямата част от обработваемата земя се намира в с. Окорш, следват с. Чернолик и с. Черник. Природо-географските условия и наличието на богати почвени ресурси са добра предпоставка за селскостопански култури с по-дълъг вегетационен период на развитие. Условията са благоприятни за зърнопроизводство, технически култури и тревни фуражи. Това от своя страна предопределя развитието на животновъдството. Общата площ на стопанисваната земеделска земя се разпределя както следва:

По отношение на животновъдството в общината се отглеждат птици, овце, кози, говеда. Животновъдството е дребно и преди всичко обслужва нуждите на домакинствата. През последните години се увеличава броят на наличните селскостопански животни в частните земеделски стопанства и промяната в структурата на отглежданите култури даде възможност за подобряване на фуражната база в района на общината. Продукцията от мляко и месо е незначителна спрямо растителната продукция.

3.4. Транспорт и  транспортна инфраструктура

Община Дулово има относително добре развита пътна мрежа, предимно от междуселищни пътища. Дължината на пътната мрежа на община Дулово е изчислена на 197 км. Транспортното обслужване на населението в общината се осъществява от частни превозвачи, при непостоянно ниво на качеството на услугите.

Железопътният транспорт е представен в лицето ЖП линия Силистра – Русе – София и е предназначена за пътници и товари.

Най – близкото речно пристанище Силистра се намира на 40 км от общината.

3.5. Електроснабдяване

Електрозахранването на общината се извършва от електрическа подстанция гр.Дулово, с мощност 50 MVA, с три извода: Прохлада, Раздел и Доростол. Подстанцията е включена в републиканската енергийна система от 110 KV. В населените места има изградени 95 трафопостове. Проблемите са основно в енергоснабдяването и поддържането на енергийната система през зимния период.

3.6. Водоснабдяване и канализация

Общината е добре водоснабдена с питейна вода. Водоснабдяването на територията на община Дулово се осигурява от „В и К” Силистра, район Дулово, чиято собственост е смесена – общинска акционерна и частна.

Град Дулово се водоснабдява с питейна вода посредством 3 броя кладенци тип “Раней” откъм Дунавската тераса, както и от местни водоизточници - 14 броя сондажни кладенци. Селата на територията на общината имат достатъчно водоизточници. На цялата територия липсват повърхностни води. Общо  отвеждането на мръсната водата се осъществява чрез къси тръби и изградени септични ями. През 2008 г. община Дулово кандидатствала за финансиране по  Оперативна програма "Околна среда" на пречиствателна станция и канализационни мрежи.

3.7. Състояние на уличното осветление

В системата “Улично осветление” осветление през 2003 и 2004 г. и извършена реконструкция като са замени на използваните до тогава  енергоемки живачни лампи високо налягане с нови компактни луминесцентни лампи с мощност от по 25W и 36W  отделно има частично възстановяване на разрушените касети за улично осветление, подмяна на електромери. Липсва обаче  система за автоматично  управление на включването и изключването на осветлението с нощен режим.

  - Състояние на общинския сграден фонд

Квалификацията на сградите на територията на общината по отношение на обитаемост е представена във следващата секция от доклада е разделена в следните две категории:

По отношение на енергийните показатели за разход на енергия и енергийни характеристики те може да се приеме следната квалификация на сградите :

1. жилищни:  а) еднофамилни къщи; б) жилищни сгради (блокове) с ниско, средно и високо застрояване; в) смесени сгради;

2. нежилищни: а) сгради за административно обслужване (административни, офисни, и др.); б) сгради в областта на образованието (учебни, детски градини и др.); в) сгради в областта на здравеопазването (видове лечебни заведения за болнична помощ); г) сгради в областта на хотелиерството и услугите (хотели, мотели, общежития и др.); д) сгради в областта на търговията (пазари, базари, магазини и др.); е) сгради в областта на общественото хранене (заведения за хранене, ресторанти и др.); ж) спортни сгради; з) други сгради за обществено ползване (сгради в областта на културата и изкуството, в областта на транспорта и др.).

По отношение на собствеността те се разглеждат като сгради общинска собственост, сгради държавна собственост и сгради частна собственост.

Основни данни за  Общинските обекти на Община Дулово са представени по-долу в таблица  „Данни за общинския сграден фонд – община Дулово” .

Данни за общинските сгради по населени места

| № по ред | Населено място | Наименование на общинските сгради |  | Година на въвеждане в експлоатация | З П м2 | Етажност | Р З П м2 | Изготвено ОЕЕ (да / не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гр. Дулово |  | Сграда на общинската администрация | 1988 | 1484 | 3 | 4737 | да |
|  |  |  | МБАЛ - гр. Дулово | 1984 | 3012 | 6 | 17358 | да |
|  |  |  | СУ “Васил Левски” | 1958 | 3996 | 3 | 8579 | да |
|  |  |  | ОУ ”Христо Смирненски” | 1954 | 1664 | 2 | 4120 | да |
|  |  |  | Читалище „Никола Йонков Вапцаров” | 1959 | 918 | 2 |  | да |
|  |  |  | ОДЗ „Мир” | 1984 | 400 | 2 | 800 | не |
|  |  |  | ДГ „Мир” | 1976 | 479 | 2 | 958 | не |
|  |  |  | ДГ „Щастливо детство” | 1961 | 433 | 2 | 433 | не |
| 2 | с. Боил |  | Кметство | 1987 | 435 | 2 | 660 | не |
|  |  |  | Филиал –ДГ към ДГ „Пролет” | 1987 | 225 | 2 | 450 | не |
|  |  |  | Читалище „Васил Левски” | 1987 | 435 | 2 | 900 |  |
| 3 | с. Водно |  | Кметство | 1972 | 330 | 2 | 660 | не |
|  |  |  | Филиал-ДГ към ДГ „Щастливо детство” (гр. Дулово) | 1976 | 210 | 2 | 420 | не |
|  |  |  | Читалище „Назъм Хикмет” |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Вокил |  | Кметство | 1980 | 270 | 2 | 540 | не |
|  |  |  | Филиал ДГ към ДГ „Първи юни” (с. Окорш) | 1978 | 205 | 1 | 205 | не |
|  |  |  | Читалище „Виделина” | 1979 | 214 | 2 | 428 |  |
| 5 | с. Върбино |  | Кметство | 1963 | 293 | 1 | 293 | не |
|  |  |  | Читалище „Развитие” |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Грънчарово |  | Кметство | 1987 | 308 | 1 | 308 | не |
|  |  |  | Филиал – ДГ към ДГ „Слънце” с.Раздел | 1978 | 404 | 1 | 404 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” | 1964 | 389 | 2 | 778 | не |
| 7 | с. Долец |  | Кметство | 1970 | 96 | 1 | 96 | не |
|  |  |  | Филиал –ДГ към ДГ „Пролет” | 1973 | 350 | 2 | 700 | не |
|  |  |  | Читалище „Светлина” | 1988 | 84 | 1 | 84 | не |
| 8 | с. Златоклас |  | Кметство | 1985 | 190 | 1 | 190 | не |
|  |  |  | Филиал – ДГ към ДГ „Здравец” (с.Чернолик) | 1976 | 290 | 1 | 290 | не |
|  |  |  | Читалище „Пробуда” |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Козяк |  | Кметство | 1985 | 220 | 1 | 220 | не |
|  |  |  | Читалище „Никола Йонков Вапцаров” |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Колобър |  | Кметство | 1987 | 252 | 1 | 252 | не |
|  |  |  | Филиал –ДГ към ДГ „Пролет” (с. Межден) | 1958 | 330 | 1 | 330 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” | 1984 | 695 | 1 | 695 | не |
| 11 | с. Межден |  | Кметство | 1962 | 160 | 2 | 320 | не |
|  |  |  | ДГ „Пролет” | 1975 | 600 | 1 | 600 | не |
|  |  |  | Читалище „Отец Паисий” | 1966 | 510 | 2 |  |  |
| 12 | с. Овен |  | Кметство | 1983 | 222 | 2 | 444 | не |
|  |  |  | Филиал ДГ към ДГ „Първи юни” (с. Окорш) | 1981 | 364 | 1 | 364 | не |
|  |  |  | Читалище „Отец Паисий” |  |  |  |  |  |
| 13 | с. Окорш |  | Кметство | 1970 | 244 | 2 | 497 | не |
|  |  |  | СУ ”Йордан Йовков” | 1984 | 2541 | 4 | 5231 | не |
|  |  |  | ДГ „Първи Юни” | 1984 | 400 | 2 | 800 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” | 1961 | 386 | 2 |  | да |
| 14 | с. Орешене |  | Кметство | 1989 | 258 | 2 | 516 | не |
|  |  |  | Филиал –ДГ към ДГ „Пролет” | 1963 | 301 | 1 | 301 | не |
|  |  |  | Читалище „Напредък” |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Паисиево |  | Кметство | 1980 | 276 | 2 | 552 | не |
|  |  |  | СУ ”Христо Ботев” | 1971 | 2125 | 3 | 4129 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” | 1956 | 379 | 2 | 758 | не |
|  |  |  | ДГ „Пролет” |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Полковник Таслаково |  | Кметство | 1985 | 200 | 1 | 200 | не |
|  |  |  | Филиал –ДГ към ДГ „Пролет” (с. Межден) | 1980 | 140 | 2 | 280 | не |
|  |  |  | Читалище „Стефан Караджа” | 1970 | 270 | 1 |  | не |
| 17 | с. Поройно |  | Кметство | 1980 | 240 | 2 | 480 | не |
|  |  |  | Филиал-ДГ към ОДЗ „Мир” (гр. Дулово) | 2006 | 547 | 1 | 726 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Правда |  | Кметство | 1975 | 300 | 2 | 600 | не |
|  |  |  | ОУ ”Кирил и Методий” | 1968 | 1850 | 2 | 2688 | не |
|  |  |  | Филиал – ДГ към ДГ „Здравец” (с.Чернолик) | 1979 | 413 | 2 | 626 | не |
|  |  |  | Читалище „Светлина” |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Прохлада |  | Кметство | 1959 | 92 | 1 | 92 | не |
|  |  |  | Читалище „Васил Левски” | 1958 | 177 | 1 | 177 |  |
| 20 | с. Раздел |  | Кметство | 1984 | 267 | 1 | 267 | не |
|  |  |  | ДГ „Слънце” | 1992 | 233 | 2 | 466 | не |
|  |  |  | Читалище „Иван Вазов” |  |  |  |  |  |
| 21 | с. Руйно |  | Кметство | 1985 | 232 | 2 | 464 | не |
|  |  |  | Филиал – ДГ към ДГ „Здравец” (с.Чернолик) | 1977 | 203 | 2 | 406 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” | 1963 | 338 | 2 |  | не |
| 22 | с. Секулово |  | Кметство | 1961 | 164 | 1 | 164 | не |
|  |  |  | ОУ ”Кирил и Методий” | 1950 | 1464 | 2 | 1584 | не |
|  |  |  | Филиал – ДГ към ДГ „Слънце” с.Раздел | 1952 | 130 | 1 | 130 | не |
|  |  |  | Читалище „Христо Ботев” | 1965 | 375 | 2 |  |  |
| 23 | с. Скала |  | Кметство | 1960 | 80 | 1 | 80 | не |
|  |  |  | Читалище „Св. Св. Кирил и Методий”” | 1966 | 93 | 1 | 93 | не |
| 24 | с. Черковна |  | Кметство | 1963 | 80 | 1 | 80 | не |
|  |  |  | Читалище „Никола Йонков Вапцаров” | 1970 | 110 | 1 | 110 | не |
| 25 | с. Чернолик |  | Кметство | 1974 | 308 | 2 | 616 | не |
|  |  |  | ОУ ”Петър Берон” | 1981 | 1464 | 3 | 2764 | не |
|  |  |  | ДГ „Здравец” | 1969 | 426 | 3 | 1122 | не |
|  |  |  | Читалище „Неофит Рилски” | 1974 | 80 | 1 | 80 | не |
| 26 | с. Черник |  | Кметство | 1993 | 201 | 1 | 201 | не |
|  |  |  | ОУ ”Кирил и Методий” | 1981 | 160 | 4 | 3950 | не |
|  |  |  | Филиал-ДГ към ДГ „Щастливо детство” (гр. Дулово) | 1963 | 243 | 1 | 243 | не |
|  |  |  | Читалище „Просвета” | 1960 | 408 | 2 | 816 | да |
| 27 | с. Яребица |  | Кметство | 1994 | 222 | 2 | 444 | не |
|  |  |  | ОУ ”Васил Левски” | 1986 | 2260 | 3 | 4270 | не |
|  |  |  | Филиал – ДГ към ДГ „Здравец” (с.Чернолик) | 1972 | 203 | 2 | 406 | не |
|  |  |  | Читалище „Пробуда” | 1976 | 450 | 2 |  | не |

Сгради частна собственост

В селищата на Община  Дулово в жилищния сектор преобладават масивни сгради,  на един и два етажа с  полумасивни и паянтови помощни постройки. В по-голямата си част от сградният фонд в строителните граници на град Дулово е в добро състояние. Процентът на физически износените жилища е малък, голяма част от сградите са реконструирани и модернизирани Обособените промишлени зони ( най- вече в бившите стопански дворове ) се нуждаят предимно от изграждане на инженерната инфраструктура. Една част от селско стопанския  сграден фонд е преустроен и в тях се развива икономиката на Общината.

Общински бюджет и финансиране

Източници на общинските бюджетни приходи са собствени приходи (данъчни и не данъчни) субсидии от Републиканския бюджет и други – банкови заеми, трансфери от извънбюджетни сметки, средства от оперативните програми, предприсъединителните инструменти и други външни донори.действащите понастоящем закони, свързани с местното самоуправление, не осигуряват като цяло достатъчни условия за пълноценна финансова децентрализация на общините в България. Законът за местното самоуправление и местната администрация не урежда източниците на приходи на самоуправляващите се териториални единици и формирането на разходите им. Законът за местните данъци и такси и Законът за Общинските бюджети  допълниха нормативната база на местното самоуправление. Ежегодно тази база се уточнява чрез Закона за държавния бюджет за съответната година. Той определя някои специфични ограничения, които са в сила за текущата финансова година. Изискването за стриктно спазване на приоритетите за разходване на средствата по Общинските бюджети е въведено със Закона за държавния бюджет, Общинските съвети сами да утвърждават приоритети, по които да се изразходват постъпилите по бюджетите им средства, с изключение на тези с целево предназначение. Причините за финансовите затруднения, които общините срещат при финансирането на проекти за повишаване на енергийната ефективност, се коренят както във финансовите условия в самите общини, така и в състоянието на финансовия сектор в страната.

Анализ на финансовите възможности на общината

Основната идея, заложена в разработката на бюджета на община Дулово е изпълнение на поетите ангажименти за осигуряване на условия за работа в бюджетните структури на общината с цел обезпечаване на финансирането на образователните,  здравните, културните и социалните услуги на населението.

Неефективната работа на местната икономика не предполага в близките години съществено увеличаване на приходите и акумулиране на средства за цялостно финансиране на проекти, които биха допринесли за значително намаляване на енергийните разходи.

Състояние на общинския бюджет налага усилията при енергийното планиране и управлението на общината да се насочат към подобряване на състоянието на отделни обекти, особено в сферата на образованието, здравеопазването и уличното осветление за повишаване на енергийната им ефективност.

Това от своя страна обуславя необходимостта от търсене на възможности и начини за увеличение на собствените приходи на Общината   и усъвършенстване на финансовото им управление.

Визия за развитието на общината*

С „Общинския план за развитие на Община Дулово се определя дългосрочна визия за развитие на общината Тя трябва да се превърне във високо развит селскостопански район със създадена и модерна лека промишленост, със съвременна и обновяваща се инфраструктура, с хармонична жизнена среда и съхранена природа и културно исторически забележителности, с високо качество на живот и квалифицирана работна сила, притегателно място за бизнес, инвестиции и живот”. Териториалното разположение на общината и населените места в нея са благоприятни за развитието на икономиката и особено за укрепване на връзката „град - село”. От ключово значение за бизнеса, особено когато са има предвид и развитието на туризъм в общината е изключително важно да има добре поддържана и развита инженерна и социална инфраструктура. Особено е важно това за развитието на туризма, който въпреки възможностите за неговото развитие все още е на ниво идеи и потенциал.

4. Политика по енeргийна ефективност

Енергийната ефективност е качествено понятие, което изразява степента на използване на енергията. Да се повиши ефективността означава да се намали разходът на енергия, без да се накърнява качеството и комфортът за: отопление, осветление, превоз на хора и товари. Системата от мерки за енергийна ефективност може да намали консумацията и разходите на енергия, както и емисиите на парникови и вредни газове в атмосферния въздух и да доведе да повишаване качеството на околната среда в общината.

Община Дулово има ограничена роля на “Производител” и “Доставчик” на енергия в единичните (локални) отопления на обектите – общинска собственост. Най-широко застъпената в Общината функция е тази на “Потребител”и  произлиза от Общинската   собственост върху обектите. Основното перо в консумацията на енергия е обслужването на общинските сгради: административни сгради, сгради на образованието, на здравеопазването и на културата, както и системата на уличното осветление.

Мерките са извършени въпреки ограничените бюджети на общината и училищата с цел намаляване и неутрализиране на покачващите се цени на горивата и ограничаване на вредните емисии, както и подобряване на комфорта в сградите.

Общинската политика за енергийна ефективност на община Дулово за периода, ще е съвкупност от следните приоритети :

- Подобряване на енергийните параметри на публичния общинския сграден фонд,чрез ;

- Оглед и анализ на състоянието на енергийните системи в сградите общинска собственост;

- Обследване за енергийна ефективност на сгради задължителни от ЗЕЕ;

- Разработване на мерки, икономическа обосновка и програма за ремонта на енергийните системи на общинските обекти.

- Подготовка на документи за кандидатстване по международни и национални програми за допълнително финансиране.

- Подготовка и обявяване на процедури за възлагане изпълнението на планираните ремонти;

- Проучване на възможностите за използване на алтернативни енергоизточници и възобновяеми енергийни източници;

- Възлагане поддръжката на ремонтираните системи.

- Мерки за подбор, перманентен контрол и обучение на персонала, обслужващ енергийните системи.

- Провеждане на енергоспестяващи мерки в уличното осветление;

- Актуализация на информацията за състоянието на уличното осветление в града и селата;

- Разработване на икономическа обосновка и програма за поетапна модернизация на уличното осветление и внедряване на автоматична система за управление и контрол;

- Подготовка на документи за кандидатстване по международни и национални програми за допълнително финансиране;

- Подготовка и обявяване на процедури за възлагане изпълнението на СМР ;

- Възлагане поддръжката на ремонтираните участъци.

- Повишаване на енергийната ефективност в частните сгради, чрез :

  - оказване на техническа и консултантска помощ на проекти за енергоспестяващи мероприятия (ЕСМ) в частния жилищен фонд;

  - подготовка и провеждане на кампания за разясняване на енергийната ефективност в жилищните сгради;

  - присъединяване на Общината към европейски кампании за насърчаване на   ЕСМ;

- Енергийна ефективност в сферите на местна промишленост, търговия и услуги:

- Изграждане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност  на общинско ниво;

- Съдействие за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в енергоемките сектори на промишлеността;

- Създаване на контакти и изграждане на  публично частно партньорство (ПЧП) с цел внедрявене на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;

.

4.1.Производство и доставка на енергия на територията на общината

По отношение на енергоносителите, баланса за община Дулово  се формира от: ел. енергия и твърдите горива – основно дърва и въглища, а количеството на използване на газьола е в по-малък брой сгради.

Електроснабдяването на община Дулово се осъществява от Националната енергийна система, като електропреносната и електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от ЕРП - Север. Дейността на дружеството се осъществява в съответствие с нормативната база на енергийния сектор в страната, поставена със Закона за енергетиката и приетите след това поднормативни актове. Всички населени места са електрифицирани. Електрозахранването на общината се извършва от електрическа подстанция гр.Дулово, с мощност 50 MVA, с три извода: Прохлада, Раздел и Доростол. Подстанцията е включена в републиканската енергийна система от 110 KV. В населените места има изградени 95 трафопостове. Проблемите са основно в енергоснабдяването и поддържането на енергийната система през зимния период. Мрежата с ниско напрежение е предимно въздушна.

Производство на ел. енергия от ВЕИ към настоящия момент се осъществява от две фотоволтаични ел. централи (в с.Паисиево и с.Чернолик).

Към момента общината територията на общината не е газифицирана,

За отопление на частните потребители и населението се използват ел. енергия и твърди горива – основно дърва, въглища, пелети и минимално количество газьол (нафта) .

4.2. Дейности на общината като потребител на енергия , като регулатор , като мотиватор и като  ивеститор

Главна задача на общинската програма за енергийна ефективност е прилагането на оптимален вариант от мерки за енергийна ефективност в средносрочен период и постигането на максимални икономически, социални и екологични резултати.

Общината като юридически субект е консуматор на енергия. Това е свързано със задълженията, които по силата на закона трябва да изпълнява.Ролята на  Общината като потребител на енергия  най-често се прилага в 4 основни групи елементи за повишаване на енергийната ефективност в общината - технически, поведенчески, организационни и стимулиращи . Технически мерки се осъществяват при производството, доставката разпределението и при крайната консумация на енергия. Останалите мерки изискват по-малки разходи, но оказват съществено влияние, както върху консумацията на енергия, така и върху енергийната култура на крайните консуматори.Общината изпълнява тази си функция чрез:

- Възлагане извършването на енергийни обследвания на общински сгради, в т.ч. училища, детски градини, читалища и други общински сгради;

- Възлагане изготвянето на  необходимата строителна документация, съгласно ЗУТ.

- Реализация на проекти за саниране, рехабилитация и енергийноефективна реконструкция на общинските сгради.

- Енергийно обследване и издаване на сертификати за ЕЕ.

С оглед ролята на общината като местен орган на властта и произтичащите от това правомощия тя се явява като мотиватор за въздействие върху поведението на потребителите на енергия, основно чрез провеждане на информационна кампания и предоставяне на информация относно енергийната ефективност и използването на ВЕИ на територията на общината. Насоките за дейност като мотиватор са:

- Включване на проектите в Плана за развитие на община Дулово;

- Популяризиране и визуализиране на изпълнените проекти;

- Провеждане на образователно-информационна кампания сред учители и ученици за формиране на енергоефективно поведение.

- Организиране на информационна кампания сред етажните собствености (домсъвети) за условията и ползите от реализация на проекти за обновяване на жилищния фонд – частна собственост  на територията на общината;

- Популяризиране на инициативите и покана за участие в обучението на граждани, публични институции и фирми.;

- Провеждане на кампания насърчаваща бизнеса и информация за, финансиращи  програми и условия за кандидатстване.

Занапред Община Дулово  планира да провежда политика за повишаване стандарта на живот и културата на енергопотребление и неговата ефективност, като за целта ще активира следните свои функции в следните насоки:

- Съдействие и участие в развитието на алтернативни решения за създаване и използване на ВЕИ;

- Прилагане на енергоспестяващи мероприятия;

- Съдействие при внедряване на проекта на газификация;

- Стимулиране на населението и стопанските обекти на територията на общината за изпълнението на мерки по енергийна ефективност за жилищния фонд, сгради и съоръжения на стопански субекти.

В изпълнение на ПЕЕ община Дулово ще провежда политика, която е насочена към повишаване стандарта на крайния потребител и ще мотивира,чрез :

- Провеждане на образователна и информационна кампания сред учителите и учениците за формиране на енергийно ефективно поведение;

- Установяване на ПЧП.

- Създаване на мрежа за обмен на добри практики в прилагането на енергийно-ефективни дейности;

- Създаване и осигуряването на поддържането на енергийна информационна база на общината ;

- Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на плана за енергийна ефективност и програмата на общината и публикуване на периодични информации.

Общината се явява и в ролята  на регулатор и инвеститор основно чрез някои  от своите дейности, като :

- Извършване на предпроектни проучвания;

- Подготовка на апликационни формуляри, събиране и   окомплектоване на съпътстваща документация за кандидатстване с проекти за финансиране по Оперативни програми.

- Провеждане на процедури за подбор на изпълнител, съгласно ЗОП, за реализиране на получили финансиране проекти.

- Изготвяне на Програма за обновяване на сградния фонд в община Дулово.

- Подпомагане на процеса за договаряне между етажна собственост (домсъвет) и останалите участници на пазара на стоки и услуги при обновяване и поддържане на жилищните сгради

- Техническа и консултантска помощ на всички етапи от подготовката и изпълнението на проектите в сферите на промишлеността и ВЕИ

- Проучвания на потенциала територията на общината по отношение на наличието и използваемостта на ВЕИ;

- Разработване на енергиен баланс на общината на основата на установения потенциал на ВЕИ;

- Приемане на устройствени планове на жилищните комплекси;

- Спазване на законовите постановки и изисквания на ЗУТ при издаване на разрешения за строеж на инвестиционни проекти и въвеждането на обектите в експлоатация;

- Разработване и приемане на транспортната схема на общината.

- Разработване на схеми за външно осветление и реклама.

5.   Състояние на енергийното потребление на Община Дулово

# 5.1. Обобщена оценка на изходното състояние и потенциал за енергийна ефективност

Анализът на ситуацията в различните сектори показва, че текущото състояние на енергийната ефективност в Община Дулово не се различава от това в страната като цяло. Основните причини за това са високата енергоемкост на  сградния фонд, енергоинтензивната структура на икономиката, морално остарели технологии, липса на ресурси за прилагане на енергоспестяващи мерки и др.

Състоянието на сградите, оборудването и инсталациите в повечето общински и обществени обекти налагат провеждането на мерки за намаляване разхода на енергия както и влагане на инвестиции във физическото обновяване на сградата и подмяната на съоръженията. Основните причини за високите разходи за потребление на горива и енергия са: амортизирани отоплителни инсталации и котли в сградите без ефективен контрол на горивния процес и автоматизирано подаване на горива; лошо физическо състояние на сградите и конструкциите – без стандартните изолации на покриви и стени, стари дограми, позволяващи безпрепятствена инфилтрация на студен въздух; осветление с енергоемки светлоизточници; липса на режими за топлоподаване; липса на локални организационни мероприятия.

От голямо значение на жителите на общината е,че постигането на по-ниски текущи разходи за енергия и ефективното им изразходване са предпоставка за подобряване на екологичната обстановка и намаляване на емисиите на парникови газове-въглероден двуокис, въглероден окис, серен двуокис и други замърсители на въздуха.

Подобряването на топлоизолацията, модернизирането на отоплителните инсталации, могат да намалят енергопотреблението в стария сграден фонд с около 50%.

Политиките на Общината в областта на повишаване на енергийната ефективност и разумното използване на енергия корелират с възможните мерки, които биха довели до подобряване на енергийните характеристики на сградния фонд, подобряване параметрите на околната среда и оптимизиране на потреблението на енергия. Ето защо, възможните действия са свързани от една страна с прилагането на мерки, целящи намаляване на консумацията на енергия (енергоспестяващи мерки), както и с такива, целящи подобряване на информираността на потребителите за енергийната ефективност, разумното използване на енергията и възможностите за оползотворяване на възобновяемата енергия.

5.2. Консумация на енергия на територията на общината

Значителните разходи за енергия на общините ги прави силно заинтересовани да следят електропотреблението си, което налага създаването на информационна база от обобщаващи данни, класифицирана по дейности и по сектори :

Потреблението на енергията е разпределено в няколко сектора:

- Общински сгради - училища и детски градини;

- Общински сгради с административно и обществено значение;

- Общински сгради - здравеопазване;

- Общински сгради с административно (кметсва) и културно (читалища ) значение;

- Общински услуги (улично осветление);

- Непряко свързани с общинския бюджет (частни жилищни сгради, търговски заведения, селско стопански сгради и производствени сгради).

Информационната база трябва да обхваща приоритетно целия  сграден фонд, който принадлежи на общината или е поставен под нейно разпореждане и ситемите за улично осветление и ВЕИ.

Информацията ще е съвокупност от две основни групи данни :

а)  Първа група -базисната информация е относително постоянна и дава основните строително-конструктивни характеристики и видовете инсталации в сградата и системата за улично осветление и

б)  Втора група - данни, променящи се всяко тримесечие, е свързана с натуралното и финансово изражение на енергопотреблението по видове горива и по периоди.

Показателите за разход на енергия в сгради пък се класифицират от своя страна  в три основни групи:

1.  Първа група - показатели, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и елементите на системите за осигуряване на микроклимата:

2.  Втора група -  показатели, характеризиращи енергопотреблението на технологичните процеси за отопление, охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди:

3.    Трета група  - показатели, характеризиращи енергопотреблението на сградата като цяло:  обща топлинна мощност за отопление и гореща вода (kW);  обща електрическа мощност за отопление, гореща вода, осветление и уреди (kW); общ годишен разход на енергия за отопление, , гореща вода, осветление и уреди (kWh);

При изчисляване на показателите за разход на енергия в сгради се отчитат: стойностите на техническите характеристики на вложените в сградата продукти, елементи, комплекти и системи, съответстващи на техническите им спецификации и стойностите на експлоатационните характеристики на вложените в сградата продукти, елементи, комплекти и системи, включващи отклонения от съответстващите им стойности в техническите спецификации, в процеса на експлоатация на сградата.

По - долу са показани обобщени данните за енергопотребление по целеви групи:

При анализ на енергоемкостта по направления и служби, откроява се високия дял на сектор образование – 47,5%, административни дейности – 30,8 % ,здравеопазване 12,2% и Улично осветление – 9,3 %. В образованието като фактор най-силно влияе отопляемия сграден фонд с величината си като застроена площ и с техническите си характеристики за изолация и топлоотдаване и са  за отопление, осветление и технологични съоръжения ). Необосновано високи са и разходите от административния сектор,но това може да се обясни, че те са предназначени за сгради във всички 27 населени места. Изводът е, че както в рамките на Европейския Съюз, така и в България и в частност за община Дулово  за сградите са необходими над 40% от общото енергопотребление. В този процент именно се съдържа значителния възможен потенциал, както за намаляване на текущите разходи за енергия, така и за превръщането на сградния фонд от пасивен потребител на енергия – в потребител и производител на енергия чрез монтиране  и на съоръжения за използване на ВЕИ.

Известно ни е ,че при цялостно и добре изпълнено обновяване на сградите, включващо и  ВЕИ и подмяна на локални станции за отопление с такива за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, икономиите на енергия могат да достигнат до 70% от минимално допустимите нива на енергопотребление, осигуряващи комфорта на обитаване. В този смисъл, годишното специфично потребление на енергия от около над 200 kWh/м2 в тези сгради може да бъде намалено до около 100 kWh/м2 годишно.Във връзка с горното общинската програма за енергийна ефективност ще  има за цел да реши първо и приоритетно проблемите именно в общинския сграден фонд и то най-вече в сектор”Образование”.

Особенно внимание трябва да обърнем на факта ,че намаляването на енергопотреблението чрез икономия на количества води до влошаване на качеството на предлаганите услуги – отопление, осветление, качества на въздуха. Запазването и подобряването на качеството на живот е една от основните и решаващи за съществуванет й функции на общината.От това се налага извода ,че общината като местен орган на властта и произтичащите й от това правомощия може и трябва  да въздейства върху поведението на потребителите, управлението на енергията и енергоносителите, да мотивира, съдейства и участва в развитието на алтернативни решения.

6. Цел и обхват на ПРОГРАМАТА за енергийна ефективност (ПЕЕ)

6.1. Цели

Основната цел на Програмата за енергийна ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да доведат до енергийни спестявания, както и програмите и проектите за тяхното изпълнение. Също така чрез ПЕЕ е определено текущото състояние на енергийното потребление на всички обекти, на база на което ще бъдат определени възможните нива на намаляване на енергийните разходи.

Общите цели на ПЕЕ се определят въз основа на приоритетите за развитие на общината като цяло и са съобразени с общите цели за развитие на района за планиране, както и със спецификата и потенциала на областта. Програмата за енергийна ефективност е насочена предимно към общинския сектор – сградите и услугите, при които общината изпълнява функцията си на консуматор на енергия. Мерките се съсредоточават предимно в сгради на училища, детски градини и здравното завение и в известна степен и в системата на уличното осветление.

Програмата отговаря и на националните приоритети за реализация на енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата.

Стратегическа цел на програмата  - „създаване на предпоставки за превръщане на Дулово в енергоефективна община и постигане на устойчиво развитие” .

Община Дулово определя следните цели в програмата за енергийна ефективност.

- намаляване на разходите за горива и енергия;

- намаляване бюджетните разходи за енергия;

- намаляване на замърсяването на околната среда - намаляване на вредните емисии в атмосферата;

- подобряване на качеството на енергийните услуги;

- изграждане/реиновация на инфраструктура, газификация, енергоспестяващо улично осветление, нови ВЕИ.

Постигането на целите може да стане чрез:

- обединяване и координиране действията по енергоспестяване в обществения сектор – обществени сгради, сгради на образованието и здравеопазването, административното управление;

- разработване на проекти за енергийна ефективност - оценка на техническите възможности и ресурсите;

- обосновка и защита на конкретни проекти пред финансови институции;

- провеждане на одити в производствените и ремонтните предприятия, обслужващия сектор, в т.ч. туризма на територията на общината в посока за установяване на нуждите и ефективно влагане на инвестиции в реиновация и подобряване на технологиите и съоръжеността;

- създаване на предпоставки за влагане на инвестиции и финансиране на мерки, свързани с ефективното енергоуправление и използването на ВЕИ;

- осъзнаване на значимостта на енергийната ефективност, чрез провеждане на мероприятия от страна на Общината, превръщането му в приоритетна област в общинската политика;

6.1.1. Подцели:

а) Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на обществени сгради:

- Извършване обследване за енергийна ефективност на обществени общински сгради в експлоатация.

- Изолация на външни стени;

- Изолация на под;

- Изолация на покрив;

- Подмяна на дограма;

- Енергоспестяващи мерки по абонатни станции;

- Енергоспестяващи мерки по котелни инсталации;

- Енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление;

- Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации;

б) Намаляване на разходите за улично осветление в населените места;

в) - Намаляване разходите за енергия в сгради и системи, финансирани от държавния и

общински бюджет, чрез:

- Реконструкция на съществуващи отоплителни инсталации и изграждане на нови такива;

- Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

- Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните

- съоръжения;

г) Подобряване качеството на енергийните услуги:

- Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални и

- здравни заведения, улици, пешеходни зони и др.;

- Осигуряване на оптимални условия за работна среда;

- Постепенна подмяна на остарелия и амортизиран автопарк.

д) Повишаване нивото на:

- Обучения по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация;

- Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти,

- Експерти и специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;

- Квалификация на експлоатиращия персонал;

- Провеждане на кампании, относно възможностите за намаляване на енергопотреблението, консултации по въпросите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

е) Създаване на информационна система за енергопотреблението на сгради и системи, общинска собственост, за изготвяне на анализи и прогнози, Енергийно обследване на сгради и системи,Сертификати и др. Съгласно действащото законодателство.

6.1.2. Потенциал:

При разработването на ПЕЕ се прилага метода на приоритетните целеви групи, като се разглеждат нуждите на групи крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията.

Изборът на целеви групи се извършва след преценка на направените разходи за енергия в натурално и стойностно изражение, потенциала за реализиране на икономии, социалната значимост, нивото на комфорт, степента на влияние на структурите на администрацията, желанието на отделните структури към общината и др.

Възможностите за реализиране на проекти за енергийна ефективност в Община Дулово се насочват в четири сектора:

- сектор "Сграден фонд" с целеви групи - детски градини, училища, здравни заведения, административни сгради ,читалища

- сектор "Услуги" с целева група "Улично осветление" и осветление в административните сгради.

- сектор " Възобновяеми енергийни източници ";

- сектор "Информираност”

В сектор "Сграден фонд" най- ефективните енергоспестяващи мерки са:

- Енергийно обследване на сградите.

- Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;

- Топлоизолация на покриви;

- Полагане на фасадна топлоизолация;

- Повишаване ефективността на отоплителната инсталация и въвеждане на система за автоматично регулиране ;

- Внедряване на възобновяеми енергийни източници (напр. за сградите с непрекъсната употреба ,като детски градини,болници ,соц.домове и др.) е подходящо поставянето на термосоларни инсталации за топла вода ,а на училищни сгради и болнични заведения  на част от покривите на сградите да се инсталиране на фото- волтаични исталации).

.

Приоритетни обекти за изпълнение на енергоспестяващи мерки в сектор „сграден фонд”за периода 2020-2025 са:

| Наименование на общинските сгради | Година на въвеждане в експлоатация | З П м2 | Етажност | Р З П м2 | Вид на отоплението | Изготвено ОЕЕ (да / не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сграда на общинската администрация –гр.Дулово | 1988 | 1484 | 3 | 4737 | нафта | да |
| ОДЗ „Мир” гр. Дулово | 1984 | 400 | 2 | 800 | нафта | не |
| ДГ „Мир” гр. Дулово | 1976 | 479 | 2 | 958 | нафта | не |
| СУ ”Йордан Йовков”-с.Окорош | 1984 | 2541 | 4 | 5231 | нафта | не |
| ДГ „Първи Юни”- с.Окорош | 1984 | 400 | 2 | 800 |  | не |
| СУ ”Христо Ботев”-с.Паисиево | 1971 | 2125 | 3 | 4129 | нафта | не |
| ОУ ”Кирил и Методий” –с.Правда | 1968 | 1850 | 2 | 2688 | нафта | не |
| ОУ ”Кирил и Методий”-с.Секулово | 1950 | 1464 | 2 | 1584 | дърва | не |
| ОУ ”Петър Берон” –с.Чернолик | 1981 | 1464 | 3 | 2764 | нафта | не |
| ОУ ”Кирил и Методий”.с.Черник | 1981 | 160 | 4 | 3950 | нафта | не |
| ОУ ”Васил Левски”-с.Яребица | 1986 | 2260 | 3 | 4270 | нафта | не |

Забележка :

1.При прилагането на енергоспестяващите мерките в сектор “Образование”ще се подобри комфорта на обитаване при спазване на съответните нормативни изисквания за температура, влажност, осветеност и др.показатели.

2.За сгради , които са паметници на културата или са от сектор „култура” е необходимо да бъдат въведени мерки, свързани с енергоспестяване, които следва да бъдат съобразени със спецификата на обектите – предимно недвижими културни ценности и реда за намеса върху тях:

В сектор „Здравеопазване” с целеви групи „Здравни заведения” и „Детски ясли” приоритетен обект е::

- МБАЛ „Дулово”ЕООД – гр.Дулово;

| Наименование на общинските сгради | Година на въвеждане в експлоатация | З П м2 | Етажност | Р З П м2 | Вид на отоплението | Изготвено ОЕЕ (да / не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБАЛ - гр. Дулово | 1984 | 3012 | 6 | 17358 | нафта | да |

Енергоспестяващи мерки, които могат и следва да бъдат предприети в сектора са:

- Енергийно обследване на сградата и определяне на енергоспестяващи мерки ;.

- Подмяна на съществуващата дървена и стоманена дограма с нова пластмасова и

- алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисийно стъкло;

- Полагане на топлоизолация на таваните и пода над неотопляем подземен етаж;

- Повишаване ефективността на котелната и отоплителната инсталации и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес;

- Полагане на фасадна топлоизолация.

- Внедряване на възобновяеми енергийни източници(инсталаци термосоларни за топла вода и /или  фотоволтаични пана)

.

В сектор "Услуги" най- ефективните енергоспестяващи мерки са: Подобряване на енергийните характеристики на енергийните системи:

- Обследне за енергийна ефективност на системата и анализи;

- Повишаване на енергийната ефективност на  уличното осветлението чрез внедряване на определени мерки по дейности;

- Оптимален режим за включване и изключване на уличното осветление ;

- Система за мониторинг на уличното осветление.

- Въвеждане на енергоефективни уреди ;

- Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи в общинските сгради;

- Оптимизиране броя на осветителните тела;

В сектор "Възобновяеми енергийни източници" могат да се приложат мерки за енергийна ефективност както в общинския сектор така и по инициатива на частни ползватели и  инвеститори. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи по-малко околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината ще се предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. През последните години нараства интересът към слънчевите колектори и системи за затопляне на вода, тъй като за нашата климатична зона слънчевите системи могат да доставят от 50 до 75 % от потребностите от топла вода. Териториалното разположение на Общината дава големи възможности за изграждане и на фотоволтаични системи за производство на ел.енергия..

В сектор Информация / Информиране: С цел намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда и растящите изисквания на населението по отношение на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот, предотвратяването и решаването на екологичните проблеми в общината, следва да се предприемат действия за повишаване информираността на живеещите за възможностите за въвеждане на енергоспестяващи мерки  и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

- Изграждане и поддържане на информационна система за състоянието на енергийната ефективност на общинско ниво и енергопотреблението в тях;

- Осигуряване на участие в обучение по енергиен мениджмънт на специалисти от общинската администрация, работещи в областта на енергийната ефективност;Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти;Експерти и специалисти в общинската администрация за разработване и реализиране на проекти по енергийна ефективност;Квалификация на експлоатиращия персонал;

- Провеждане на кампании, относно възможностите за намаляване на енергопотреблението, консултации по въпросите на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

- Предоставяне на информация по отношение на подобряването на енергийните характеристики на обществените и жилищните сгради /подобряване на топлоицзолацията, повишаване енергийната ефективност на осветлението, въвеждане на енергийно ефективни уреди, което ще доведе до намаляване на енергопотреблението/ и възможностите за финансирането им;

- Предоставяне на информация за възможностите за включване в проекти за намаляване на енергийното потребление в енергоемките сектори на промишлеността.

- Разработване и периодично анализиране на план за съфинансиране на проекти за ЕЕ и  ВЕИ.

7. Специфични цели , обхват и очаквани ЕФЕКТИ от изпълнението на „Плана за енергийна ефективностна община Дулово и програма за изпълнението му  за периода  2012 -2015 г.”

7.1.    Специфични цели, дейности ,мерки ,срокове  и очаквани резултати от тях

След направените анализи и оценка на изходното състояние, както и на потенциала за енергийна ефективност в различните сектори на община Дулово са определени целите и избрани приоритетни проекти, които да се изпълняват в рамките на Програмата. Мерките, инвестиционните проектите, необходими инвестиции, срокове и финансовота им осигуряване, както и кратко описание на предвидените неинвестиционни дейности, са разработени и ситематизирани в Таблица  „Общинска програма за енергийна ефективност на община Дулово в обхвата на План за енергийна ефективност на общината  за периода 2020 – 2025г.”

В най-близък план общината ще фокусира инициативите си за енергийна ефективност предимно в сектор “Образование”, поради  необходимостта от здравословни и безопасни условия на обучение в училищата и детските градини, и в целева група “Улично осветление” – за повишаване на безопасността на движението по улиците и комфортността на обитаване.

Цел №1: Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната  ефективност на общинските обекти  сграден фонд

Мярка 1.1.: Намаляване на количеството на консумираната енергия и повишаване на енергийната ефективност  в общинските сгради

Очаквани резултати:

- Привеждане на сградния фонд към изискванията на Закона за енергийна ефективност и Наредбите към него , съвместно със саниране на сградите;

- Намаляване на консумацията на енергия до 5% за периода;

- Намаляване на разходите на горива с до 5% за периода;

- Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди;

- Намаляване емисиите от СО2 до 4%;

- Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

- Удължен живот на изброените сгради и техните инсталации и съоръжения.

- Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури.

Неинвестиционни дейности:

- Обследване за енергийна ефективност на общински сгради;

- Индифициране на инвестиционни проекти ;

- Техническо задание;

- Инвестиционен проект;

- Подготовка на документи за процедури по ЗОП.

Инвестиционни проекти:

1.1.1.  Внедряване на инвестиционни проекти за  иниргоефективни дейности и рехабилитация на сградите (общинска администрация,училища, детски и заведения , болница и читалища .).

1.1.2.     Инсталиране до 2025 г. на 5 термосоларни инсталации за топла вода на общински сгради с целогодишно използване (общинска администрация, учебни и детски заведения и др.).

1.1.3.  Изграждане до 2025 г. на фотосоларни инсталации с мощност до 30 КWp, инсталирани на покриви на общински сгради .

1.1.4.   Внедряване на нови газови локални съоръжения на природен газ за отопление и топла вода или реконструкция на съществуващи в 5 сгради след газифициране на гр.Дулово

Мярка 1.2.: Модернизация  на уличното осветление в общината

Очаквани резултати:

- Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в   съответствие с хигиенните и европейски норми;

- Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия до 7 %;

- Намаляване на емисиите от СО2 с 0,6 % годишно;

- Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация ;

- Намаляване на пътно-транспортните произшествия;

- Повишаване безопасността при движение на пешеходци и превозни средства и създаване на комфортна нощна среда.

- Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури.

Инвестиционни проекти:

1.2.1. “Енергоефективна модернизация и реконструкция на системата за улично осветление в община Дулово” – включващо следните етапи:

-    Обследване за енергийна ефективност на УОУ ;

-    Анализ на съществуващото състояние;

-     Разработване на софтуер за автоматизирано управление на системата за улично осветление;

-  Инвестиционен проект и  внедряване на изграждане система за централизирано управление автоматична управление и контрол и с различни възможности.

Цел № 2: Повишаване на енергийната ефективност  в жилищните сгради  на територията на общината

Мярка 2.1.: Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден фонд

Очаквани резултати - за община град Дулово при саниране на 30% от сградния фонд в рамките на програмата::

- Намаляване на годишните разходи на енергия с 10% годишно;

- Намаляване на емисиите СО2;

- Намаляване на годишните разходи за енергия на домакинствата;

- Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради;

- Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения.

Неинвестиционни дейности:

    - Разработване и осъществяване на общинска програма за:

-     насърчаване на проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради;

- подготовка и провеждане на кампания за насърчаване на повишаването на        енергийната ефективност в жилищните сгради;

- насърчаване на използването на ВЕИ жилищни сгради, особено с внедряване на термосоларни колектори, икономически и екологични ползи;

- информиране на жителите на общината за възможни финансови схеми за реализиране на частни проекти за ЕЕ и ВЕИ;

    - Оказване на техническа помощ за осъществяването на инвестиционни проекти за

повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради.

Пилотни инвестиционни проекти:

2.1.3. а) Проектиране на пилотни проекти за ЕЕ и ВЕИ в панелни жилищни сгради.

б)  Изпълнение на пилотни проекти за ЕЕ и ВЕИ в панелни жилищни сгради.

в) Наблюдение и анализ на резултатите от проекти в жилищни сгради

Цел  № 3: Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост

Мярка 3.1. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в промишлените системи (реконструкция или подмяна на технологично оборудване, електродвигатели, генериращи мощност и др.) , и оптимизиране на енергопотреблението сгради в предприятие  от леката промишленост

Очаквани резултати:

- Повишаване на коефициента на полезно действие на съоръженията;

- Подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите;

- Намаляване на енергийните разходи по вид на потребената енергия и по структурни единици на ПС;

- Намаляване на емисиите СО2

- Повишаване на конкурентноспособността на българските фирми

Неинвестиционни дейности:

- Изготвяне на енергиен одит от лицензирана компания

- Анализ на фактическите енергийни баланси

- Разработване на  подходящи енергоспестяващи мерки

- Идентифициране на проекта

Мярка  3.2: Изграждане на енергийни инфрастуктура и на енергийни  системи на територията на общината на  основата на ВЕИ и на  база природен газ (след газификация на района) .

Очаквани резултати:

- Изграждане на газоразпределителната и газопреносна мрежи от около 40 км.;

- Осигуряване на местно производство на електроенергия чрез въвеждане на системи, използващи един от 5-те вида ВЕИ, включително термопомпи  обем до 1 MWh/ годишно.

- Осигуряване на производство на топлина и/или електричество( ко-генерация) чрез газификация на локалните котелни инсталации  .

- Замяна на енергия от класически източници;

Инвестиционни проекти:

3.2.1.Изграждане на  мини ВЕЦ с инсталирана мощност до 0,25 MW – ПЧП;

3.2.2.Изграждане на отоплителни инсталации (на биомаса) или природен газ- ПЧП;

3.2.3.Изграждане на фотоволтаични централи – до 1MW  - ПЧП

3.2.4. Изграждане на газоразпределителната и газопреносна мрежи за промишлените и жилищни райони в гр.Дулово.

Неинвестиционни дейности:

- Извършване на проучвания за количествата достъпна дървесна биомаса;

- Проучване възможностите за изграждане на мини ВЕЦ (МВЕЦ) и фотоволтаични централи;

- Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на различни оперативни програми  и фондове;

- Разработване и периодично анализиране на план за съфинансиране на проекти за ВЕИ.

- Създаване на контакти за ПЧП.

Цел № 4: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината

Мярка  4.1: Изграждане на общински институции и кадри по енергийна ефективност

Очаквани резултати:

- Обучени общински ръководители и специалисти за работа в общинската администрация;.

- Основаване на общинско информационно бюро по енергийна ефективност и обучени специалисти за работа в него;

- Обучение на местните енергийни специалисти.

Неинвестиционни дейности:

4.1.1. Разработване и осъществяване на комплексна  програма за обучение на общински ръководители и специалисти за работа в общинската администрация.

4.1.2. Разработване и осъществяване на комплексна програма за обучение на местни енергийни специалисти

4.1.3. Подготовка и основаване на общинско информационно бюро по енергийна ефективност

Мярка 4.2.: Проучване на потенциала за енергийна ефективност и  на ВЕИ в общината, както и на  възможностите за неговото оползотворяване

Очаквани резултати:

а/   Създадени предпоставки за оползотворяване на потенциала на ВЕИ;

б/ Идентифицирани финансови източници и инструменти за финансиране на проектите и дейностите от енергийния план на общината.

Неинвестиционни дейности /проучвания/:

4.2.1. Проучване на потенциала на територията на общината по отношение наличието и използваемостта на:

-    ВЕИ в различни сектори /вкл. в областта на туризма/;

- водна и слънчева енергия за производство на топлинна енергия и електричество;

-    природен газ;

4.2.2. Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на европейски програми и др. източници за финансиране;

4.2.3. Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност.

Мярка  4.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийната програма на основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество

Очаквани резултати:

- Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската енергийна програма.

- Установени трайни публично-частни партньорства между общината и частния сектор.

- Въведено управление на енергията на територията на общината.

Неинвестиционни дейности (проучвания):

4.3.1. Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания след населението и местния бизнес за целите на общинската енергийна програма и за необходимостта от партньорства между участниците в нейното изпълнение.

4.3.2. Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на енергийната програма на общината и публикуване на периодични информации.

4.3.3. Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на различни оперативни програми  и фондове;

4.3.4. Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност.

4.3.5. Създаване и осигуряването на поддържането на енергийна информационна база на общината

7.2. Обхват на Общинската програма  за енергийна ефективност

Изпълнението на Общинската програма за енергийна ефективност ще се осъществи за период от 5 години.

7.3. Очаквани ефекти от изпълнението на План и програма за енергийна  ефективност  на община Дулово

Прилагането на програмата ще допринесе за повишаването на жизнения стандарт на населението, опазването на околната среда и подобряването на екологичната обстановка, изграждането на нова и разширяването на съществуващата инфраструктура, които са приоритети за развитието на общината.

Чрез повишаване на енергийната ефективност ще се намалят разходите на общинския бюджет и ще се осигурят средства за решаване на други жизнено важни обществени проблеми.

Най-важните резултати, които ще се постигнат с реализирането на ПЕЕ са следните:

- Икономия на топлинна енергия;

- Икономия на електрическа енергия;

- Икономия на гориво;

- Намалени емисии парникови газове;

- Икономия на средства.

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:

- Опазване на околната среда;

- Замяна на енергия от класически източници;

- Забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийни ресурси;

- Подобряване на условията и стандарта на живот на хората;

- Диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите от цените на горива и енергии;

- Създаване на нови пазарни възможности за търговци /производители, фирми за услуги и т.н./ и разкриване на нови работни места;

- Създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по-голяма сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните нергоресурси;

- Подпомагане постигането на устойчиво енергийно развитие и подобряване на показателите на околната среда, свързано с изпълнение на поетите задължения от Република България относно:Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, приета през юни 1992 г. и ратифицирана от България на 16 март 1995 г.; и Протокола от Киото, ратифициран през 2002 г..

Очаквани ефекти от пралагането на ПЕЕ е в следните области:

- Енергийна инфраструктура – оценяване на съществуващите възможности за икономии, с помощта на енергийните показатели, повишаване на информираността за ползите и предимствата по отношение на енергийната ефективност, намаляване на енергопотреблението, оползотворяване на местни ВЕИ, постигане на устойчиво енергийно развитие;

- Образование, здравеопазване, читалища  и административни сгради – намаляване на емисиите от парникови газове в оклната среда; намаляване потреблението на горива и ел. енергия; привеждане на сградите в съответствие със стандартите за енергийна ефективност и изискванията на наредбите; повишаване комфорта на обитаване в сградите, което ще спомогне за по-ефективен учебен и работен процес; разширяване възможностите за провеждане на културни и научни прояви; повишаване на съзнанието на подрастващите в ефективно ползване на горива, енергия и вода.

- Улично осветление – привеждане на системата в устойчиво състояние; намаляване разходите за подръжка и експлоатация; намаляване на вредните емисии, в следствие намалена консумация на електроенергия; повишаване безопасността при движение на пешеходци и създаване на комфортна нощна среда;

- Жилищен сектор, промишленост – повишаване на общественото съзнание при ползването на горива, енергия и вода; намаляване разходите и потреблението на горива, енергия и вода в частния и обществен сектор.

- Местни кадри .- създаване на кадри, способни да провеждат ефективна енергийна политика на общинско ниво, както и да идентифицат проекти по енергийна ефективност, които да бъдат финансирани по европейски програми и фондове.

| ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ на община дулово за периода 2020 - 2025 Г Цел №1: Прилагане на интегриран пакет от мерки за подобряване на енергийната ефективност на общинските обекти |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мярка 1.1. : Намаляване на количеството на консумираната енергия и повишаване на енергийната ефективност в общинските сгради |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЕКТ | Изходни условия за проекта | Роля и функции на Общината | Организации партньори | Времева рамка | Размер на инвестиция лева * | Очаквани резултати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1. Общински сгради от сектор „Административни сгради” обекти: -Реализиране на енергоефективни мерки | Внедряване инв.проект | Възложител | Фирми,Компании за ЕЕ | 2020-2025 | 1 00 00 000 | - Намаляване потреблението на горива и ел енергия; - Намаляване необходимите текущи разходи; - Намаляване на емисиите от СО2в околната среда; - Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения; - Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ |
| 1.1.2. Общински сгради от сектор „Образование”,обекти: -Подготвителен етап: - СУ ”Христо Ботев”-с.Паисиево - СУ ”Йордан Йовков”-с.Окорош - ОУ ”Кирил и Методий” –с.Правда - ОУ ”Кирил и Методий”- с.Секулово - ОУ ”Петър Берон” – с.Чернолик - ОУ ”Кирил и Методий”.с.Черник - ОУ ”Васил Левски”-с.Яребица -ДГ „Мир” - гр. Дулово - ДГ „Първи Юни”- с.Окорош - ОДЗ „Мир” гр. Дулово -Реализиране на пакет от енергоефективни мерки | - „Обследване за ЕЕ”-по ЗЕЕ - Инв.проекти Внедряване инв.проект | Възложител Възложител | Лицензирани фирми за енерг.обследвания, Фирми, Научни институти, АУЕР Фирми и Компании за ЕЕ | 2020-2025 2020-2025 | 100 000 5 000 000 | Идентифициране на конкретни мерки за енергийно спестяване; - Намаляване потреблението на горива и ел енергия; - Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди; - Намаляване на емисиите от СО2в околната среда; - Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения; - Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ -Внедряване на инсталации за ВЕИ -Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури |
| 1.1.3. Общински сгради от сектор „Здравеопазване”,обекти: - МБАЛ - гр. Дулово -Реализиране на пакет от енергоефективни мерки | Внедряване на инв.проект | Възложител | Фирми и Компании за ЕЕ | 2015 | 3 000 000 | - Намаляване потреблението на горива и ел енергия; - Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди; - Намаляване на емисиите от СО2в околната среда; - Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения; - Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ -Внедряване на инсталации за ВЕИ -Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури. |
| 1.1.4. Общински сгради от сектор „Читалища” , обекти: -Реализиране на пакет от енергоефективни мерки | - Инв.проекти Внедряване на инв.проект | Възложител | Фирми и Компании за ЕЕ | 2020-2025 | 500 000 | - Намаляване потреблението на горива и ел енергия; - Оптимизиране на бюджетните разходи в резултат на постигнатите икономии на енергия от изпълнените енергоефективни мерки, спрямо нормативно определените за предходни периоди; - Намаляване на емисиите от СО2в околната среда; - Повишаване комфорта на обитаване в сградите и удължен живот на сгради и съоръжения; - Привеждане на сградите според изискванията на ЗЕЕ -Внедряване на инсталации за ВЕИ -Възможност за прилагане на мерки по енергийна ефективност при тръжните процедури |
| Мярка 1.2. : Модернизиране на уличното осветление в общината |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Улично осветление на територията на общината- внедряване на автоматично управление и контрол на УОУ | -„Обследване за ЕЕ на УОУ” - Анализи -Разработване на софтуер за автоматизирано управление на системата за улично осветление - Инв.проекти и внедряване на изграждане система за централизирано управление автоматична управление и контрол с различни възможности | Възложител | Лицензирани фирми за енерг.обследвания,Фирми , Научни институти ,АУЕР | 2020-2025 | 1 000 000 | -Подобряване на качеството на уличното осветление и привеждането му в съответствие с хигиенните и европейски норми; -Намаляване на годишните разходи на електрическа енергия ; -Намаляване на емисиите от СО2 с 0,6 % годишно; -Намаляване разходите за поддръжка и експлоатация ; -Намаляване на пътно-транспортните произшествия; -Повишаване безопасността при движение на пешеходци и превозни средства и създаване на комфортна нощна среда. . |
| Цел № 2: Повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради на територията на общината |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 2.1.: Активизиране на процесите по цялостна реновация на жилищния сграден фонд |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Разработване и осъществяване на общинска програма за: - насърчаване на проекти за енергийна ефективност в жилищни сгради; подготовка и провеждане на кампания за насърчаване на повишаването на енергийната ефективност в жилищните сгради; подготовка и изпълнение на пилотни проекти в панелни жилищни сгради за енергийна ефективност(ЕЕ) и ВЕИ ; - насърчаване на използването на ВЕИ жилищни сгради, особено с внедряване на термосоларни колектори, икономически и екологични ползи; - информиране на жителите на общината за възможни финансови схеми за реализиране на частни проекти за ЕЕ и ВЕИ; | Информационна кампания и разработване на програми за активизиране на процесите на реновация на жилищния фонд | Възложител и организатор | Общинска администрация Научни институти, Асоциации по ЕЕ и ВЕИ | 2020-2025 | 50 000 | -Намаляване на годишните разходи на енергия ; -Намаляване на емисиите СО2; -Подобрен комфорт на обитаване в обновените сгради; -Удължен живот на изброените сгради и на техните инсталации и съоръжения. |
| 2.1.2. Оказване на техническа помощ за осъществяването на инвестиционни проекти за повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради. | Анализи и предпроектни проучвания | Организатор | Общинска администрация и фирми | 2020-2025 | 1000 | -Готови технически задания за проектиране |
| 2.1.3. а) Проектиране на пилотни проекти за ЕЕ и ВЕИ в панелни жилищни сгради. б) Изпълнение на пилотни проекти за ЕЕ и ВЕИ в жилищни сгради. в) Наблюдение и анализ на резултатите от проекти в панелни жилищни сгради. | Инвестиционни проекти и данни на потребление | Организатор | Фирми, Компании за слънчеви технологии и продукти и общинска администрация | 2020-2025 | 150 000 | -Изградени инсталации в 3 сгради -Замяна до 5 МWh/год енергия със слънчева -Намалени емисии СО2 с 1 т/год. |
| Цел № 3: Повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 3.1. Въвеждане на енергоспестяващи мерки в промишлените системи (реконструкция или подмяна на технологично оборудване, електродвигатели, генериращи мощност и др.) , и оптимизиране на енергопотреблението сгради в предприятие от леката промишленост |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Местна промишленост на територията на общината а) Изготвяне на енергиен одит б) Анализ на фактическите енергийни баланси в ) Разработване на подходящи енергоспестяващи мерки г ) Идентифициране на проекта | Данни за енерго –потребление; Анализи и „Обследване за ЕЕ” | Координатор | Лицензирани фирми за енерг.обследвания,Фирми , Научни институти ,АУЕР | 2020-2025 | 10 000 | -Повишаване на коефициента на полезно действие на съоръженията; -Подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите; -Намаляване на енергийните разходи по вид на потребената енергия и по структурни единици на ПС; -Намаляване на емисиите СО2 -Повишаване на конкурентноспособността на българските фирми |
| Мярка 3.2: Изграждане на енергийни инфрастуктура и на енергийни системи на територията на общината на основата на ВЕИ и на база природен газ (след газификация на района) . |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Изграждане на 1 мини МВЕЦ с инсталирана мощност до 0,25 MW – ПЧП; 3.2.2.Изграждане на 2 локални отоплителни инсталации (на биомаса) или на природен газ- ПЧП; 3.2.3.Изграждане на фотоволтаична централа – до 1MW - ПЧП 3.2.4. Изграждане на газоразпределителната и газопреносна мрежи за промишлените и жилищни райони в гр.Дулово около 40 км.. | -Анализ и оценка на технологичните и икономическите възможности за изграждане на ВЕИ; -Разработване на технически задания за проектиране на съвременни технологични схеми | Възложител, регулатор и мотиватор | Общинска администрация Научни институти, Асоциации по ЕЕ и ВЕИ,Фирми | 2020-2025 | 3.2.1.- 600 000 3.2.2- 70 000 3.2.3.-10 000 000 3.2.4.- 5 500 000 | -Изграждане на газоразпределителната и газопреносна мрежи; -Осигуряване на местно производство на електроенергия чрез въвеждане на системи, използващи един от 5-те вида ВЕИ, включително термопомпи обем до 1 MWh/ годишно. -Осигуряване на производство на топлина и/или електричество( ко-генерация) чрез газификация на локалните котелни инсталации . |
| Цел № 4: Въвеждане на управление на енергията на територията на общината |  |  |  |  |  |  |
| Мярка 4.1: Изграждане на общински институции и кадри по енергийна ефективност |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Разработване и осъществяване на комплексна програма за обучение на общински ръководители и специалисти за работа в общинската администрация. 4.1.2. Разработване и осъществяване на комплексна програма за обучение на местни енергийни специалисти 4.1.3. Подготовка и основаване на общинско информационно бюро по енергийна ефективност | Информационна кампания; Разработване на програми, оногледяване и брошури | Възложител | Общинска администрация Научни институти, Асоциации по ЕЕ и ВЕИ,фирми , водещи експерти | 2020-2025 | 3000 | -Обучени общински ръководители и специалисти за работа в общинската администрация;. -Основаване на общинско информационно бюро по енергийна ефективност и обучени специалисти за работа в него; -Обучение на местните енергийни специалисти. |
| Мярка 4.2.: Проучване на потенциала за енергийна ефективност и на ВЕИ в общината, както и на възможностите за неговото оползотворяване |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Проучване на потенциала на територията на общината по отношение наличието и използваемостта на: - ВЕИ в различни сектори /вкл. в областта на туризма/; - водна и слънчева енергия за производство на топлинна енергия и електричество; - природен газ; 4.2.2. Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на европейски програми и др. източници за финансиране; 4.2.3. Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност. | Налични анализи и частични предпроектни проучвания | Възложител | Общинска администрация Научни институти, Асоциации по ЕЕ и ВЕИ | 2020-2025 |  | -Замяна на енергия от класически източници; - Създадени предпоставки за оползотворяване на потенциала на ВЕИ и производство на ел.енергия и топла вода; - Идентифицирани финансови източници и инструменти за финансиране на проектите и дейностите от енергийния план на общината. |
| Мярка 4.3. Мобилизиране на обществена подкрепа за изпълнение на енергийната програма на основата на широко партньорство с бизнеса и организации на гражданското общество |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Подготовка и провеждане на широка разяснителна кампания след населението и местния бизнес за целите на общинската енергийна програма и за необходимостта от партньорства между участниците в нейното изпълнение. 4.3.2. Въвеждане на постоянно наблюдение, анализ и оценка на състоянието на изпълнението на енергийната програма на общината и публикуване на периодични информации. 4.3.3. Проучване на алтернативни възможности за финансиране на енергийната програма на общината, в т.ч. по линия на различни оперативни програми и фондове; 4.3.4. Проучване на местните нужди от техническа помощ в областта на енергийната ефективност. 4.3.5. Създаване и осигуряването на поддържането на енергийна информационна база на общината |  | Възложител | Общинска администрация Научни институти, Асоциации по ЕЕ и ВЕИ | 2020-2025 | 5000 | -Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската енергийна програма. -Установени трайни публично-частни партньорства между общината и частния сектор. -Въведено управление на енергията на територията на общината. |

8. Етапи на изпълнение

Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти е препоръчително Плана за енергийна ефективност  да се изпълнява следвайки нормативно определената етапност,например:

- Обследване за енергийна ефективност на сгради и системи – това включва детайлно обследване на енергийната ефективност на общинските сгради ,на ситемите за улично осветление и в промишлеността , анализ на фактическите енергийни баланси  и идентифициране на проектите;

- Инвестиционно намерение -  това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи дали е целъсъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на изпълнението му и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица маркетингови, технологически и други въпроси;

- Предварително проучване – необходимо е да се направи предварително /т. нар. предпроектно/ проучване за състоянието на обектите, в които е предвидено да бъдат реализирани мерки и дейности за намаляване на енергийното потребление – състояние на съоръженията, конструкциите, енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.

- Инвестиционен проект – разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи, поради спецификата и обема на предвидените дейности.

- Подготовка и изпълнение на строителството – това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на съответните строително-монтажни дейности за постигане на поставената цел.

- Мониторинг – за установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на съответните дейности и мерки, следва да се извършват ежемесечно отчитане и записване на параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на инсталациите и др.

9 . ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

В момента Общината   не разполага със достатъчно собствени бюджетни финансови средства за инвестиции в проекти по ЕЕ. В интерес на Общината е да реализира подобни проекти, тъй като изразходва значителни средства от бюджета си за енергийни ресурси. Реализирането на подобни проекти не само облекчават Общинския бюджет, но и водят до модернизация на обектите при гарантиран енергиен комфорт. Те са атрактивни и изгодни, тъй като генерират енергоспестяващи ефекти, а не разходи. При реализирането на проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и средствата започват да се възстановяват веднага след влагането им. Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а е средство за намаляване на разходите, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

За реализиране на проектите, които са включени в Общинската програма по Енергийна ефективност, може да бъдат използвани следните източници на финансиране:

- републикански (държавен) бюджет - средствата за изпълнение на целевите годишни програми за осъществяване на мерки по ЕЕ се предвиждат ежегодно в републиканския бюджет, в съответствие с възможностите му;

- Общински  бюджет - собствени средства за изпълнение на целеви програми за осъществяване на мерки по ЕЕ - при ЕСКО договори от собствен капитал на изпълнителя или чрез предоставяне на участие в ПЧП на други инвеститори (търговски дружества, банки);

- Заемен капитал - предоставян от финансови институции (банки, фондове, търговски дружества, включително и предприятията, предлагащи услуги в областта на енергийната ефективност), емисии на Общински  облигационни заеми (ценни книжа), финансов лизинг и др.

- продажба на единици редуцирани емисии на парникови газове (използвайки механизмите на Протокола от Киото "съвместо изпълнение" и "международна търговия с енергии", както и чрез сключване на т. нар. "офсет" сделки);

- безвъзмездни средства (грант, субсидия) от различни фондове и международни програми;

За правилното прилагане на финансовите механизми и за да може Общината най-ефективно да се възползва от тях е необходимо: задълбочено проучване на условията за финансиране, правилно ориентиране на целите на конкретен проект към целите на определена програма или фонд, точна оценка на възможностите за съфинансиране и партньорство, достижими, изпълними и измерими екологични и икономически ползи от проекта, ресурсно обезпечаване и ефективен контрол над дейностите и разходване на средствата.

Финансирането (цялостно или частично) на проектите по Енергийна Ефективност може да се осъществи от различни източници, като ползването на всеки от тях зависи от юридическия статут на собственика на проекта, както и от спецификата на самия проект, а именно:

- Оценка на резултатите

При осъществяване на текущ контрол по изпълнението на целите и мерките на ПЕЕ съществено значение има процеса на оценяване. Оценките са структуроопределящ елемент на изпълнение на програмния документ и ориентир за правилността на провежданата политика по енергийна ефективност.

Междинната оценка следва да се извършва след първата година на  периода на действие на общинския  план за енергийна ефективност . В рамките на тази оценка следва да се оценят обобщените резултати от изпълнението му, като се прави и преглед на степента на достигане на формулираните цели и мерки и се отчетат възникналите положителни или отрицателни отклонения. Оценката следва да се извърши с конкретен анализ, въз основа на който да се предвиди съответната реакция. Това реално може да послужи и като начало на евентуално усъвършенстване и актуализация на плана.

За целта е необходимо редовно да се докладва информация относно:

- Създаване и поддържане на информационна база за състоянието на ЕЕ в общината, оптимизиране на обема и повишаване на достоверността на набираната статистическа информация;

- Резултати от изпълнението и ефектите от плановете по ЕЕ в общината.

С цел наблюдението и контрола на изпълнението на изпълнението на Плана за енергийна ефективност са определени следните индикатори:

- бр. обновени жилищни сгради;

- бр. обследвани сгради;

- бр. обновени сгради – държавна и общинска собственост;

- бр. подменени осветителни тела с енергоспестяващи;

- извършени реконструкции на улично осветление;

- спестени горива – тон;

- подменени отоплителни инсталации;

- оптимизирани промишлени мощности;

- спестена ел. Енергия – kWh;

- използвани възобновяеми енергийни източници;

- спестени емисии;

Последващата оценка, която следва да се извърши една година след приключване на срока на действие на плана, трябва да съдържа:

- Оценка на ефективността и ефикасността на използваните мерки, инструменти и ресурси за изпълнението на плана;

- Оценка на общото въздействие върху икономиката  и околната среда вобщина Дулово;

- Анализ на факторите при изпълнение на Общинския  план по енергийна ефективност;

- Изводи, относно същността и  начина на прилагане на общинския  план за енергийна ефективност, както и на резултатите от осъществените мерки.

Оценката може да се осъществява от експертите на общинската администрация, но е възможно тя да се извършва от независим експерт.

Наблюдението и оценката трябва да проследяват не само използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно да отчитат настъпващите промени, в резултат на интервенциите).

Оптималното осъществяване на дейностите по наблюдение и оценка на изпълнените или нереализирани цели от настоящата програма, ще позволи до голяма степен да се води успешна областна политика по енергийна ефективност.

12. ОТЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

В съответствие Закона за енергийна ефективност органите на държавната власт ежегодно изпращат отчет до изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготвянето на набелязаните общински програми е задължителна част от държавната политика по ЕЕ и налага участието на съответните регионални и местни структури. Разработването им и изпълнението на предвидените в тях проекти е част от регионалната политиката за устойчиво развитие. Мерките по ЕЕ ускоряват икономическия растеж, подпомагат опазването на околната среда и повишават жизнения стандарт на населението в съответния регион.

От една страна законодателя е предвидил  разработването на общински програми за ЕЕ да е задължителна част от държавната политика по ЕЕ. Националните краткосрочни програми се съставят от АУЕР въз основа на националната дългосрочна програма и програмите изготвени на отраслово, областно и общинско нив. Част от държавната политика по ЕЕ са и задължителните  обследвания на енергоемки обекти с годишно потребление над граници, определени в наредба за обследване за енергийна ефективност.

Енергийният мениджмънт на общината е съвкупност от дейности насочени към контрол и анализ на потреблението на енергия, планиране и внедряване на мерки за намаляване на енергийните разходи и за повишаване на енергийната ефективност, както и организиране на структури на общинско ниво, отговорни за провеждане на политиката за повишаване на енергийната ефективност, която води до устойчиво развитие на Общината.

В заключение можем да твърдим, че е по-важно мерките за енергийна ефективност да бъдат изпълнени, дори и ако това стане на по-висока цена, тъй като без тях общината ще претърпи по-големи загуби от текущи ремонти, ще пропусне ползи от подобреното качество на услугите, микроклимат и опазване на околната среда.

Банка